Модернизация «воронки» подачи монет для счетчика сортировщика монет

DIPIX DCM600

Для предотвращения неисправностей счетчика сортировщика монет DIPIX DCM600, а именно:

- Поломка  редуктора главного мотора из-за перегрузок машины монетами, вызванных нестабильной работой (не закрытием) шторки в «воронке» подачи

- Поломка корпуса «воронки»

Время на работу – 30 минут

Необходимый инструмент:

дрель

Сверла 2; 3; 6 мм

Термоклеевой пистолет

Отвертки

Детали (материалы)

Пружина

Винт М3х8 -2шт

Гайка М3 – 2 шт

Термоклей

| № | фото | комментарий |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Выверните шурупы на задней стороне корпуса |
| 2 |  | Откройте верхнюю крышку и освободите защелки. Отсоедините разъем мотора воронки |
| 3 |  | Отсоедините верхнюю крышку от сортировочной камеры. Обратите внимание на укладку кабелей. При сборке уложите их также. Выверните 4 шурупа крепления воронки. |
| 4 |  | Отсоедините воронку в сборе от верхней крышки |
| 5 |  | Отметьте крайнее закрытое положение шторки воронки. |
| 6 |  | Разберите воронку. Двигатель не снимать!! |
|  | Установка ограничителя закрытия шторки воронки |  |
| 7 |  | Приложите гайку, чтобы одна из граней находилась на линии максимального закрытия шторки воронки. Наметьте центр и просверлите отверстие 3мм. |
| 8 |  | Сверлом 6 мм рассверлите отверстие с внутренней стороны воронки на глубину шляпки винта. Шляпка винта НЕ должна выступать выше поверхности, иначе за нее будут цеплять монеты. Навинтите гайку и зафиксируйте лаком или термоклеем. |
| 7 |  | Сделайте аналогичный ограничитель и с другой стороны воронки. Ограничители должны препятствовать удару шестерни шторки по корпусу воронки. |
|  | Установка возвратной пружины |  |
| 8 |  | Просверлите отверстие 2мм в шестерне шторки. Расстояние от оси шестерни – 10 мм. Используйте пружину в качестве шаблона. |
| 9 |  | Установите пружину на шестерню. |
| 10 |  | Установите шторку в корпус воронки. Усилие открытия должно быть 0, 12 кг (начало открытия) – 0,35 (полностью открыта) (+- 0, 030 кг) |
| 11 |  | Установите шестерни |
| 12 |  | Приверните фиксирующую скобу и закрепите шурупы лаком или термоклеем. Проверьте ход шторки. Должна возвращаться в закрытое состояние из любой позиции открытия. |
| 13 |  | Закрепите воронку на верхней крышке, обращая внимание на укладку кабелей. Подсоедините разъем мотора воронки. Установите верхнюю крышку на сортировочную камеру |
| 14 |  | Заверните шурупы. |